JOULARIS 工業監控系統

軟體弱點掃描報告

SCA 軟體組成分析 ／ SAST 原始碼安全分析 ／ SBOM 軟體物料清單

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 受測產品 | JOULARIS 工業監控系統（Engine 資料採集服務、Web 儀表板、LicenseBridge 授權服務、隨附 Python 演算法執行環境） |
| 內部代號 | ScadaEngine（程式組件、SBOM 中之元件名稱沿用此代號，對照見第 7 節） |
| 受測版本 | 26.11.0 |
| 掃描日期 | 2026 年 10 月 15 日（第 1 輪掃描、修補、第 2 輪重掃同日完成） |
| 掃描方式 | 自動化工具掃描，開發團隊執行，結果經人工判讀 |
| 報告狀態 | 修補後重掃版 |
| 參照標準 | ISO/IEC 27001:2022 Annex A 8.8 技術弱點管理、8.29 開發與驗收的安全測試 |

# 目錄

目錄

1. 執行摘要

2. 掃描範圍與方法

2.1 受測資產

2.2 工具與資料來源

2.3 嚴重度判定

3. 第 1 輪掃描發現

4. 修補措施與重掃結果

4.1 已完成修補（2026-10-15）

4.2 開放項目與時程

5. 弱點處理承諾

6. 軟體物料清單（SBOM）與授權

7. 命名對照與附件清單

7.1 產品名稱與內部代號對照

7.2 附件清單

# 1. 執行摘要

本報告說明 JOULARIS 26.11.0 版於 2026 年 10 月 15 日執行之軟體弱點掃描結果、修補措施與修補後重掃結論。

掃描涵蓋產品所有交付元件的第三方相依套件（.NET、Python、前端 JavaScript 三個生態）與原始碼安全分析。第 1 輪共發現 12 項登錄弱點，其中原始 CVSS 評分達 High 者 7 項。經同日修補並重掃後，三個生態的套件弱點掃描結果均為零，原始 High 等級弱點無一項維持開放。

| 層次 | 掃描對象 | 第 1 輪發現 | 修補後重掃 |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET 套件（SCA） | 6 個專案、245 個相依套件 | 2 個套件、4 則公告（3 High、1 Moderate） | 0 |
| Python 套件（SCA） | 隨附執行環境 19 個套件 | 5 個套件、12 則公告 | 0 |
| 前端 JavaScript（SCA） | 7 個函式庫 | 2 個函式庫、3 則 CVE | 0（1 項低風險待換版，見 §4） |
| 原始碼安全分析（SAST） | Web / Engine / Common / LicenseBridge | 1 項設計性議題（CSRF 防護）、2 類誤報 | 維持 1 項，列入排程 |

結論：產品目前無已知之高風險第三方套件弱點。剩餘兩項（前端匯出函式庫換版、全站 CSRF 防護強化）皆屬中低風險且已排入修補計畫，時程見第 5 節。

# 2. 掃描範圍與方法

## 2.1 受測資產

| 資產 | 類型 | 對外介面 |
| --- | --- | --- |
| ScadaEngine.Web | .NET 8 ASP.NET Core MVC | HTTP 5038 / HTTPS 7189 |
| ScadaEngine.Engine | .NET 8 Worker Service | 無監聽埠；對外連 Modbus、MQTT、OPC UA、SMTP、SQL |
| ScadaEngine.Common / Algorithm | 類別庫 | — |
| ScadaEngine.LicenseBridge | .NET Framework 4.8 Windows Service | Named Pipe（本機） |
| Python 演算法執行環境 | CPython 3.11 embeddable + 19 個套件 | 本機 loopback |
| 前端第三方函式庫 | JavaScript / CSS | 由 Web 提供給瀏覽器 |

排除項目：ScadaEngine.ModbusServer（對外 Modbus TCP Gateway）為內部工具，非本產品交付範圍。

## 2.2 工具與資料來源

| 層次 | 工具 | 版本 | 弱點資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCA .NET | dotnet list package --vulnerable | SDK 8.0.426 | GitHub Advisory Database（NuGet 官方） |
| SCA Python | pip-audit | 2.10.1 | PyPI Advisory Database、OSV |
| SCA 前端 JS | retire.js | 6.1.0 | retire.js 資料庫；未收錄者人工比對 NVD |
| SAST | .NET 安全分析器（CA2100 / CA3xxx / CA5xxx） | SDK 8.0.426 | — |
| SBOM | CycloneDX .NET、cyclonedx-py | 6.3.1 / 7.5.0 | CycloneDX 1.5–1.7 |

未執行項目：動態應用程式掃描（DAST）與主機層弱點掃描本輪未執行，將於工具部署後補做，或由客戶端資安單位對部署主機執行後併入。

## 2.3 嚴重度判定

以弱點公告之 CVSS 分數為原始等級。若該弱點所在的程式路徑在本產品中不接觸不受信任的輸入，可依實際可達性降一級，並在弱點明細註明理由；不降兩級以上，不以「用不到」作為不修補的理由。

# 3. 第 1 輪掃描發現

| 編號 | 元件 | 弱點公告 | 原始等級 | 調整後 | 調整理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VUL-2026-001 | System.IO.Packaging 6.0.0（經 ClosedXML 傳遞） | CVE-2024-43483、CVE-2024-43484（DoS） | High 8.8 | High | Excel 匯入功能會解析使用者上傳檔案 |
| VUL-2026-002 | System.Security.Cryptography.Pkcs 8.0.1（經 MailKit、SqlClient 傳遞） | CVE-2026-84008、CVE-2026-70162（DoS） | High 7.5 | Medium | 產品僅寄送郵件不接收；資料庫連線走本機 |
| VUL-2026-003 | starlette 1.0.0 | PYSEC-2026-161 / 248 / 249 / 2280 / 2281 | High 7.5 | Medium | 服務僅綁定本機 loopback |
| VUL-2026-004 | anyio 4.13.0、idna 3.11 | PYSEC-2026-4024 / 4025 / 215 | High 7.5 | Medium | 同上 |
| VUL-2026-005 | pip 26.0.1、setuptools 82.0.1 | PYSEC-2026-196 / 2875 / 2876 / 3721 / 3447 | High | Low | 僅於打包機安裝期使用，執行期不載入 |
| VUL-2026-006 | CPython 3.11.9 | 3.11 系列已停止提供 Windows 二進位更新 | — | Medium | 直譯器層後續修補無法取得 |
| VUL-2026-007 | SheetJS 0.18.5 | CVE-2023-30533、CVE-2024-22363 | High 7.8 | Low | 產品僅用其「產生」匯出檔，不解析使用者檔案 |
| VUL-2026-008 | jquery-validation 1.19.5 | CVE-2025-3573（XSS） | Medium | Low | 產品未引用該檔案 |
| VUL-2026-009 | Web 全站狀態變更 API | CSRF 防護未全面啟用（SAST CA5391） | — | Medium | Cookie 預設 SameSite=Lax 提供部分緩解 |
| VUL-2026-010 | LoginController.AccessDenied | HTTP 動詞未明示（CA5395） | — | Low | 純顯示頁 |
| VUL-2026-011 | 設定檔路徑組合（25 處） | SAST CA3003 路徑注入 | — | 誤報 | 檔名經白名單與非法字元檢查後才組合路徑 |
| VUL-2026-012 | 計算點公式變數包裝 | SAST CA3012 Regex 注入 | — | 誤報 | pattern 已經 Regex.Escape 處理 |

# 4. 修補措施與重掃結果

## 4.1 已完成修補（2026-10-15）

| 編號 | 修補作法 | 驗證 |
| --- | --- | --- |
| VUL-2026-001 | Web 專案顯式指定 System.IO.Packaging 8.0.1 | NuGet 重掃 0 項；單元測試 1063 項全數通過 |
| VUL-2026-002 | Engine 與 Web 專案顯式指定 System.Security.Cryptography.Pkcs 8.0.2 | 同上 |
| VUL-2026-003 / 004 | Python 相依設定加安全下限並升級執行環境（starlette 1.8.0、anyio 4.15.1、idna 3.20） | pip-audit 重掃 0 項 |
| VUL-2026-005 | Python 環境建置腳本改為安裝後立即升級 pip / setuptools（pip 26.2.1、setuptools 84.0.0） | pip-audit 重掃 0 項 |
| VUL-2026-008 | 移除未使用的 jquery-validation 函式庫 | retire.js 重掃 0 項 |

## 4.2 開放項目與時程

| 編號 | 調整後等級 | 作法 | 預定完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| VUL-2026-007 | Low | 將 SheetJS 更換為 0.20.x 版 | 下一功能版 |
| VUL-2026-009 | Medium | 全站啟用自動 Anti-forgery 驗證、Cookie 改 SameSite=Strict、前端請求統一帶 token | 2027-01-13 前 |
| VUL-2026-010 | Low | 補上 HttpGet 標註 | 下一功能版 |
| VUL-2026-006 | Medium | Python 執行環境升級至 3.12 或 3.13 系列 | 2027-01-13 前 |

# 5. 弱點處理承諾

供應商對本產品之技術弱點管理承諾如下，程序細節載於產品內部文件「技術弱點管理程序與掃描紀錄」。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 掃描頻率 | 每季一次；每次功能版發布前一次；影響核心框架之重大 CVE 公告時加掃 |
| 修補時限 | Critical 7 天內、High 30 天內、Medium 90 天內、Low 下一功能版 |
| 通知方式 | 影響客戶部署版本之 High 以上弱點，於確認後 5 個工作日內以書面通知客戶窗口，並提供修補版本或暫時緩解措施 |
| 更新方式 | 以產品 Release 包升級安裝；升級程序自動備份並保留現場設定 |
| 證據保存 | 每輪掃描之原始工具輸出、SBOM 與修補 commit 紀錄保存於產品版本控制系統，可應要求提供 |

# 6. 軟體物料清單（SBOM）與授權

隨本報告提供 CycloneDX 格式之 SBOM 四份（.NET 主體、LicenseBridge、Python 執行環境、前端函式庫），共計 271 個第三方元件。授權審視結果：

| 生態 | 元件數 | 授權分佈 | 審視結論 |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET | 245 | MIT 137、Apache-2.0 18、BSD-3 1、MPL-2.0 1、其餘為 Microsoft 基礎套件（MIT） | 無 GPL / AGPL。MPL-2.0 一件（XLParser）為檔案層級弱 copyleft，未修改即散佈，不影響本產品授權 |
| Python | 19 | MIT 11、BSD 4、Apache-2.0 2、PSF 1、雙授權 1 | 無 copyleft |
| 前端 JS | 7 | MIT 6、Apache-2.0 1 | 無 copyleft；Font Awesome 圖示為 CC BY 4.0，產品保留署名 |

# 7. 命名對照與附件清單

## 7.1 產品名稱與內部代號對照

產品名稱為 JOULARIS；程式組件、安裝路徑與 SBOM 元件名稱使用內部代號 ScadaEngine，兩者指同一產品。

| 對外名稱 | 內部代號 / 技術名稱 |
| --- | --- |
| JOULARIS 工業監控系統 | ScadaEngine（方案與原始碼名稱） |
| JOULARIS Web 儀表板 | ScadaEngine.Web（Windows 服務名 JoularisWeb） |
| JOULARIS Engine 資料採集服務 | ScadaEngine.Engine（Windows 服務名 JoularisEngine） |
| JOULARIS 授權服務 | ScadaEngine.LicenseBridge（Windows 服務名 JoularisLicense） |
| 安裝根目錄 | C:JOULARIS |

## 7.2 附件清單

- rescan-nuget-vulnerable.txt — .NET 套件重掃原始輸出

- rescan-pip-audit.json、rescan-python-freeze.txt — Python 重掃原始輸出與套件版本清單

- rescan-retire.json — 前端函式庫重掃原始輸出

- sbom-dotnet-web-engine.cdx.json、sbom-dotnet-licensebridge.cdx.json、sbom-python-runtime.cdx.json、sbom-frontend-js.cdx.json — SBOM

- licenses-dotnet.md、licenses-python-runtime.md、licenses-frontend-js.md — 授權清單

本報告由開發團隊依自動化工具結果編製；嚴重度調整與誤報判定之審核紀錄保存於內部程序文件。